КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі,

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

«Послуги з монтажу внутрішніх санітарних мереж водопроводу та каналізації"

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: найменування замовника: Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

місцезнаходження замовника: 25030, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Вокзальна, буд. 58

ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25575003

категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Послуги з монтажу внутрішніх санітарних мереж водопроводу та каналізації" , згідно з кодом ДК 021:2015-45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями,UA-2023-11-03-001458-a

Обсяг закупівлі: 1 послуга

Очікувана вартість: 369 500,00 грн. з ПДВ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі визначено шляхом отримання від потенційних постачальників комерційних пропозицій з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020	№ 275 «Про затвердження примірної методики визначення

очікуваної вартості предмета закупівлі» із змінами).

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням технічних завдань та вартісних обсягів виконавчих схем, враховуючи технічні завдання  та загальний обсяг потреби структурного підрозділу у закупівлі послуги з монтажу внутрішніх санітарних мереж водопроводу та каналізації, за рахунок коштів субвенції.

Станом на 01.11.2023 року прийнято рішення провести закупівлю за предметом «Послуги з монтажу внутрішніх санітарних мереж водопроводу та каналізації" із застосуванням електронної системи закупівель за процедурою «відкриті торги з особливостями», визначеною Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на заявлені послуги та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які можуть бути зазначені у Технічному завданні, мають розумітися та сприйматися Учасником, як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками.

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими  в тендерній документації.

1.3 Кошторисну документацію та Акти виконаних робіт/послуг надавати в програмному комплексі АВК-5.

Учасник повинен надати розрахунок ціни тендерної пропозиції, який включає в себе договірну ціну та підтверджуючі розрахунки за статтями витрат складені у повній відповідності технічним вимогам Замовника, вказаних в Додатку 2 тендерної документації:  Пояснювальна записка; Дефектний акт; Протокол узгодження договірної ціни; Локальний кошторис; Розрахунок загальновиробничих витрат; Підсумкова відомость ресурсів; Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

Прямі та загальновиробничі витрати; Розрахунок прибутку; Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва.

1.4. В разі необхідності, під час надання послуг, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше), про що у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

1.5. Учасник повинен надати сертифікат на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги», виданий на ім’я Учасника, діючий на момент подання пропозиції (надати копію).

1.6. Учасник може здійснити попереднє обстеження на території об’єкта Замовника, для визначення детального обсягу послуг при складанні цінової пропозиції.

1.7. Учасник повинен виконати послуги власними силами (про що надати лист-гарантію).

1.8. Надати копію посвідчення та/або протоколу про навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки для відповідальної (або уповноваженої) посадової особи Учасника за пожежну безпеку, що підтверджує відповідність учасника вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки повинні бути проведені в установі, яка внесена Державною службою України з надзвичайних ситуацій в «Перелік підприємств, установ та організацій України, які проводять навчання з питань пожежної безпеки», відповідно до ст. 40 Кодексу цивільного захисту та іншим положенням ДСНС.

| Обсяг послуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 14 |  |  |
| 2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 134 |  |  |
| 3 | Установлення каналізаційних станцій помпового типу (вхідний і вихідний отвори діаметром 40 мм) | к-т | 8 |  |  |
| 4 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 65 мм | шт | 8 |  |  |
| 5 | Установлення клапанів зворотних діаметром понад 65 до 100 мм | шт | 3 |  |  |
| 6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 5 |  |  |
| 7 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 3 | поставка замовника |  |
| 8 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |  |
| 9 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 28 |  |  |
| 10 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до діаметра 80 мм | шт | 18 |  |  |
| 11 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщини в одну цеглину | шт | 6 |  |  |
| 12 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 1,5 цеглин | шт | 4 |  |  |
| 13 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 4 |  |  |
| 14 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 300 мм | шт | 4 |  |  |
| 15 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметра 80 мм | шт | 4 |  |  |
| 16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 112 |  |  |
| 17 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 142 |  |  |
| 18 | Установлення кульових кранів | шт | 30 |  |  |
| 9 | Установлення нагрівачів індивідуальних водяних 100л | к-т | 1 |  |  |

| 20 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм (3 колби) |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 22 23 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм Встановлення лічильника обліку водопостачання (комплекс) Встановлення змішувачів |  |  |  | шт шт шт | 1 1 8 |  |  |  |

Інші вимоги до Пропозиції Учасника:

1.9. Технологія та якість надаваємих послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

1.10. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

1.11. Учасник повинен надати лист-гарантію про виконання усього обсягу послуг (їх видів, найменування та/або кількості) згідно технічного завдання.

1.12. Оскільки, послуга з монтажу внутрішніх сантехнічних мереж водопроводу та каналізації буде здійснюватися у вже відремонтованому приміщенні, при виконанні передбачених робіт/послуг слід мінімізувати руйнівну складову заявленої діяльності.

2. Вимоги щодо  надання послуг:

2.1. Під час роботи Підрядник зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, промислової безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я. Свої зобов’язання учасник підтверджує шляхом надання у складі тендерної пропозиції гарантійного листа.

2.2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до Технічного завдання передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Про що надати у складі тендерної пропозиції гарантійного листа.

3.  Вимоги щодо формування договірної ціни.

3.1.  Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати послуги по Об’єкту  відповідно до Додатку 2.

3.3. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт/послуг відповідно до Технічного завдання на виконання будівельних робіт/послуг по Об’єкту з урахуванням робіт/послуг.

3.4. Договірна ціна розраховується відповідно до  кошторисних норм «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281.

3.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

4. Гарантійні строки:

4.1. У разі виявлення в термін гарантійного строку у наданих послугах або в об’єкті будівництва недоліків (дефектів) Виконавець, за письмовою вимогою Замовника зобов'язаний усунути за свій рахунок недоліки, що виникли протягом гарантійного строку і зумовлені наданням послуг з порушенням діючих норм і правил, умов Договору. Перелік недоліків і дефектів визначається дефектним актом, що укладається Сторонами. В акті в обов’язковому порядку фіксується дата виявлення дефектів і строк їх усунення. У разі відмови Виконавець брати участь у складанні дефектного акту він може складатись з залученням незалежних спеціалістів.

4.2.  Якщо Виконавець на протязі строку, визначеного в акті, не усуне недоліки у наданих послугах, Замовник має право усунути недоліки силами іншого виконавця з оплатою цих витрат Виконавцем.

4.3. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися унаслідок виявлених недоліків (дефектів), за які відповідає Виконавець.

Термін надання послуг: з дати укладення договору до 15 грудня 2023 року.